PREČIŠĆENI TEKST ZA INTERNU UPOTREBU

(Službene novine Federacije BiH, broj 65/07 sa izmjenama 33/11, 57/12, 65/12, 88/13, 91/14, 23/15 i 32/18)

Na osnovu člana 26. stav 2. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 28/06), federalni ministar prometa i komunikacija donosi

PRAVILNIK

o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara

i minimalnih vremena vožnje

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se način, kriteriji i postupak za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje na cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 2.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija u saradnji sa kantonalnim ministarstvima nadležnim za cestovni promet određuje daljinar i minimalna vremena vožnje na osnovu odredbi ovog pravilnika.

Član 3.

Udaljenost (na relaciji) između autobusnih stanica, odnosno stajališta je mjerenjem utvrđena stvarna dužina pređenog puta između autobusnih stanica, odnosno stajališta.

Minimalno vrijeme vožnje je mjerenjem utvrđeno stvarno najkraće vrijeme potrebno da se pređe put na autobusnoj liniji ili dijelu linije između autobusnih stanica, odnosno stajališta.

U slučajevima propisanim ovim pravilnikom, udaljenost, odnosno minimalno vrijeme vožnje autobusa predstavlja zaokruženu vrijednost udaljenosti, odnosno minimalnog vremena vožnje autobusa.

Izuzetno od odredbi ovog člana, u slučajevima predviđenim ovim pravilnikom, minimalno vrijeme vožnje autobusa predstavlja računski izračunato vrijeme vožnje.

Član 4.

Udaljenost između autobusnih stanica, odnosno stajališta na pojedinoj relaciji utvrđuje se u kilometrima. Kada se kod mjerenja udaljenosti pojavi odstupanje od punog kilometra, zaokruživanje se obavlja na slijedeći način:

- odstupanje do 0,5 km zaokružuje se na nižu vrijednost punog kilometra,

- odstupanje 0,5 i više km zaokružuje se na višu vrijednost punog kilometra.

Udaljenost između autobusnih stanica, odnosno stajališta utvrđuje se pojedinačnim mjerenjem u kilometrima sa zaokruživanjem.

Odredbe stava 1. ovog člana ne primjenjuju se za udaljenosti koje se koriste za općinske autobusne linije.

U slučaju projektovanja reda vožnje na općinskoj autobusnoj liniji, prijevoznik je dužan koristiti stvarne udaljenosti između stanica/stajališta zaokružene na stotinama metara, kako su navedene u koloni "Kilometara – Između stanica - Stvarno".

Član 5.

Ukupna udaljenost na pojedinoj autobusnoj liniji je suma zaokruženih udaljenosti između autobusnih stanica, odnosno stajališta na toj liniji.

Udaljenost između autobusnih stanica, odnosno stajališta na autobusnoj liniji koja se odvija na dvije ili više relacija određuje se sabiranjem udaljenosti između autobusnih stanica, odnosno stajališta naredne relacije i ukupne vrijednosti udaljenosti prethodne relacije.

Član 6.

Minimalno vrijeme vožnje između autobusnih stanica, odnosno stajališta utvrđuje se u minutama i izražava u dekadnom brojnom sistemu.

Kada se kod mjerenja minimalnih vremena vožnje pojavi odstupanje od pune minute, zaokruživanje se obavlja na slijedeći način:

- odstupanje od 1 - 29 sekundi (0,01-0,49 minuta) zaokružuje se na nižu vrijednost pune minute,

- odstupanje od 30 i više sekundi (0,5-0,99 minuta) zaokružuje se na višu vrijednost pune minute.

Minimalno vrijeme vožnje između autobusnih stanica, odnosno stajališta, utvrđuje se pojedinačnim mjerenjem sa zaokruživanjem.

Član 7.

Ukupno minimalno vrijeme vožnje na pojedinoj autobusnoj liniji je suma zaokruženih minimalnih vremena vožnje između autobusnih stanica, odnosno stajališta na toj liniji.

Minimalno vrijeme vožnje na autobusnoj liniji koja se odvija na dvije ili više relacija, određuje se sabiranjem minimalnog vremena vožnje naredne relacije i ukupnog minimalnog vremena vožnje prethodne relacije.

Član 8.

Prilikom utvrđivanja udaljenosti i minimalnih vremena vožnje mora se pridržavati prometnih propisa, horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, stanja kolovoza, gustoće prometa i ostalih elemenata koji utiču na brzinu i sigurnost vožnje.

Član 9.

Mjerenja iz čl. 4. i 6. ovog pravilnika obavljaju kantonalna ministarstava nadležna za poslove cestovnog prometa i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

Prije mjerenja treba odrediti sve autobusne stanice, odnosno stajališta koje prijevoznici koriste na određenoj relaciji, kao i prva dodirna stajališta drugih relacija sa relacijom na kojoj će se mjerenje obaviti.

Novoizgrađeno stajalište se može dodati u Daljinar na osnovu odobrenja lokalne zajednice i upravitelja ceste na kojoj se stajalište nalazi i unosi se u odgovrajuće tabele Daljinara koje vrijede za to područje, na način propisan ovim pravilnikom.

Novoizgrađeno stajalište iz stava 3. ovog člana mora biti odobreno za zaustavljanje autobusa onog ranga linija za koje je dopušteno zaustavljanje autobusa na prvim susjednim stajalištima, a ako je na njima različit rang linije, onda se na novom stajalištu odobrava zaustavljanje onog ranga linija kao na susjednom stajalištu na kojem se zaustavljaju linije višeg ranga.

Član 10.

Udaljenost se mjeri vožnjom autobusom sa ispravnim i baždarenim tahografom, sa pokazivačem pređene kilometraže koji ima ugrađenu podjelu na desete dijelove kilometra, a može se mjeriti i vožnjom automobilom.

Minimalno vrijeme vožnje utvrdiće se sa dva ispravna hronometra (štoperice).

Izuzetno od odredbi stava 2. ovog člana, za autobuse kojima se obavlja organizovan prijevoz djece, za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje, za autobuse s priključnim vozilom za prijevoz putnika, trolejbuse, gradske autobuse, autobuse koji osim ugrađenih sjedišta imaju i određena mjesta za stajanje, obzirom na manju maksimalno dozvoljenu brzinu kretanja propisanu odredbama člana 46. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 i 8/17), na pojedinim relacijama ili dijelovima relacija, minimalno vrijeme vožnje utvrđuje se računskim putem.

Na relacijama na kojima je mjerenjem utvrđena brzina kretanja veća od maksimalno dozvoljene brzine kretanja autobusa, u slučajevima predviđenim stavom 3. ovog člana, minimalno vrijeme vožnje izračunava se kao količnik udaljenosti i brzine, tako što se za vrijednost brzine uzima maksimalno dozvoljena brzina kretanja autobusa. Izračunato minimalno vrijeme vožnje izražava se u minutama sa zaokruživanjem u skladu sa stavom 2. člana 6. ovog pravilnika.

Član 11.

Za potrebe projektiranja i planiranja redova vožnje općinskih, gradskih i kantonalnih autobusnih linija pojmovi: oznake i naziv relacije, naziv stanice, stajališta i druge bitne tačke za određivanje daljinara, utvrđene udaljenosti i minimalna vremena vožnje, dopuštenost zadržavanja radi ulaska ili izlaska putnika, rang linije koja se može zaustavljati na tom stajalištu ili stanici, prosječna brzina vožnje, oznaka ceste na kojoj se nalazi stanica, stajalište ili raskrsnica unesena u daljinar, oznaka ceste sa kojom se ukršta druga cesta na raskrsnici, područje i/ili općina na kojoj se nalazi stanica ili stajalište, upisuju se u Tabelu 1.

Pojmovi i vrijednosti iz stava 1. ovog člana za potrebe projektovanja federalne autobusne linije upisuju se u Tabelu 2.

Tabela 1 iz stava 1. ovog člana i Tabela 2 iz stava 2. ovog člana date su u Prilogu 1 ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Član 12.

Kod mjerenja udaljenosti i minimalnih vremena vožnje treba voditi računa da li se mjerenja obavljaju za direktnu ili putničku autobusnu liniju.

Član 13.

Minimalna vremena vožnje utvrđena na autobusnoj liniji ili dijelu linije obavezna su za sve prijevoznike koji obavljaju javni prijevoz, kao granica ispod koje se ta linija ili dio linije ne smije brže preći.

Za svaku stanicu na autobusnoj liniji potrebno je upisati: vrijeme minimalnog zadržavanja radi dolaska, odnosno odlaska autobusa sa stanice i ulaska i izlaska putnika iz autobusa, vrijeme stajanja na pojedinim stanicama, odnosno stajalištima ili odmorištima radi odmora putnika i vozača, kao i zadržavanja zbog ovjere putnog naloga na stanici i prijema kontrolnog lista o prodatim kartama na stanici, te se ta vremena dodaju minimalnom vremenu vožnje.

"Prilikom projektiranja voznih redova, mora se voditi računa o odmoru vozača, te se minimalna vremena vožnje produžavaju za slučajeve predviđene odredbama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu ("Službeni glasnik BiH", br. 48/10 i 66/16).

Član 13a.

Prilikom projektiranja voznog reda međunarodne ili međuentitetske autobusne linije koja prolazi teritorijom Federacije BiH, prijevoznici su se dužni pridržavati daljinara i minimalnih vremena vožnje autobusnih linija koji se primjenjuje za međunarodne i međuentitetske vozne redove.

Prestaje da važi Daljinar i minimalna vremena vožnje za međuentitetske autobusne linije koje prolaze kroz Federaciju BiH dat u Privitku 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/11).

Nove tabele Daljinara i minimalnih vremena vožnje koji se primjenjuju za projektiranje međunarodnih i međuentitetskih autobusnih linija koje prolaze kroz Federaciju BiH date su u Privitku 1 ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.".

Član 13b.

Daljinar iz člana 13a. stav 3.  ovog pravilnika prikazuje udaljenosti pojedinih stanica i stajališta i minimalno vrijeme

vožnje između njih, kao i brzine kretanja između stanica/ stajališta bez zaustavljanja radi ulaska/izlaska putnika.

Kombinovanjem stanica i stajališta datih po relacijama, sabiranjem međusobnih udaljenosti i vremena vožnji, dobivaju se elementi za planiranje i projektovanje redova vožnje.

Član 13c.

Prilikom planiranja i projektiranja voznog reda međunarodne ili međuentitetske autobusne linije na kolodvoru/ stajalištu na kojem će se vršiti izmjena putnika, prijevoznici na izračunato vrijeme putovanja moraju dodati vrijeme zadržavanja autobusa dato u minutama u vrsti "G" - "Zadržavanje (minuta)" u Daljinaru iz članka 13a. stavak (3) ovog pravilnika.

Stajališta u Daljinaru iz članka 13a. stavak (3) ovog pravilnika kod kojih u vrsti "L" - "Za međunarodne vozne redove" stoji oznaka "DA" prilikom projektiranja novih međunarodnih autobusnih linija mogu se planirati i koristiti za zaustavljanje autobusa radi ulaska/izlaska putnika na međunarodnim autobusnim linijama koje prolaze kroz Federaciju BiH. Stajališta i kolodvori kod kojih u vrsti "L" stoji oznaka "NE" ne mogu se upisivati u vozni red niti koristiti za zaustavljanje autobusa radi ulaska/izlaska putnika na međunarodnim autobusnim linijama.

Stajališta u Daljinaru iz članka 13a. stavak (3) ovog pravilnika kod kojih u vrsti "M" - "Za međuentitetske vozne redove" stoji oznaka "DA" prilikom projektiranja novih međuentitetskih autobusnih linija mogu se planirati i koristiti za zaustavljanje autobusa radi ulaska/izlaska putnika na međuentitetskim autobusnim linijama koje prolaze kroz Federaciju BiH. Stajališta i kolodvori kod kojih u vrsti "M" stoji oznaka "NE" ne mogu se upisivati u vozni red niti koristiti za zaustavljanje autobusa radi ulaska/izlaska putnika na međuentitetskim autobusnim linijama.

Vrijeme u vrsti "G" - "Zadržavanje (minuta)" u Daljinaru iz članka 13a. stavak (3) ovog pravilnika na kolodvorima i stajalištima na kojima je dozvoljeno zadržavanje i izmjena putnika za vozni red međunarodne ili međuentitetske autobusne linije, prijevoznik mora dodati na vrijeme putovanja do tog kolodvora/stajališta. Pri tome može dodati vrijeme koje je jednako ili veće od naznačenog vremena u vrsti "G" Daljinara iz članka 13a. stavak (3) ovog pravilnika.".

Izuzetno od odredbi stava 1 ovog člana, kada se radi o polaznoj/završnoj stanici/stajalištu, tada se na vrijeme vožnje autobusa ne dodaje vrijeme iz kolone "Zadržavanje za međuentitetske linije" u Daljinaru iz člana 13a. stav 2. ovog pravilnika.

Ako u koloni "Zadržavanje za međuentitetske linije" stoji riječ "Propis" tada prijevoznik vrijeme zadržavanja autobusa treba planirati prema propisanom vremenu zadržavanja za dati granični prijelaz, prema Sporazumu koji su potpisale Bosna i Hercegovina i odnosna država ili drugom važećem propisu kojim je uređeno ovo pitanje.

Stajališta u Daljinaru iz člana 13a. stav 2. ovog pravilnika kod kojih u koloni "Zadržavanje za međuentitetske linije" stoji broj "0" (nula) prilikom projektovanja novih autobusnih linija ne mogu se planirati niti koristiti za zaustavljanje autobusa radi ulaska/izlaska putnika na međuentitetskim autobusnim linijama koje prolaze kroz Federaciju BiH.

Vrijeme u koloni "Zadržavanje za međuentitetske linije" u Daljinaru iz člana 13a. stav 2. ovog pravilnika na stanicama i stajalištima u Republici Srpskoj prijevoznik mora koristiti iz važećeg Daljinara tog entiteta (oznaka "x").

Vrijeme u koloni "Zadržavanje za međuentitetske linije" u Daljinaru iz člana 13a. stav 2. ovog pravilnika na stanicama i stajalištima u Brčko Distriktu BiH prijevoznik mora koristiti iz Daljinara važećeg za Brčko Distrikt BiH.

Član 13d.

- Daljinar i minimalna vremena vožnje za autobusne linije na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Daljinar) daje se u obliku tabela, po relacijama između pojedinih kolodvora, odnosno stajališta ili raskrižja na cestama.

- Tabela Daljinara koji se primjenjuje za projektiranje voznih redova federalnih autobusnih linija daje se u Privitku 2 ovog Pravilnika koji čini njegov sastavni dio.

- Dio Daljinara koji se primjenjuje za Unskosanski kanton, za područja mjesta Bihać i Bosanski Petrovac dat je u Privitku 3 ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

- Dio Daljinara koji se primjenjuje za područje Tuzlanskog kantona dat je u Privitku 4 ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

- Dio Daljinara koji se primjenjuje za područje Zeničkodobojskog kantona dat je u Privitku 5 ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

- Dio Daljinara koji se primjenjuje za područje Srednjobosanskog kantona dat je u Privitku 6 ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

- Mijenja se relacija HNK – 67: Mostar "R" (Sjever) – Mostar "AS" (Istok) i HNK – 136: "Mostar "AS" (Istok) – Vrdi (Škola)" u dijelu Daljinara koji se primjenjuje za projektiranje voznih redova na području Hercegovačkoneretvanskog kantona iz Privitka 3 Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje ("Službene novine Federacije BiH", broj 91/14), te dodaju relacije HNK – 166: Razvitak – Mostar "AS" (Istok) i HNK – 167: Zalik "KT" – Vrh Avenije i iste se daju u Privitku 7 ovog pravilnika koji čini njegov sastavni dio.".

Član 13e.

Prilikom projektovanja reda vožnje na autobusnim linijama na području Federacije Bosne i Hercegovine, prijevoznici mogu planirati zaustavljanje autobusa radi ulaska ili izlaska putnika samo na stajalištima na kojima je dozvoljeno zaustavljanje autobusa za taj rang autobusne linije.

Oznaka ranga linije u koloni "Rang linije koja se može zaustavljati" Daljinara ima slijedeća značenja:

| Oznaka | Rang autobusne linije koja može koristiti stanicu/stajalište |
| --- | --- |
| "o" | općinska i gradska autobusna linija |
| "k" | kantonalna autobusna linija |
| "f" | federalna autobusna linija |
| "me" | međuentitetska autobusna linija |
| "m" | međunarodna autobusna linija |
| "x" | podliježe propisima entiteta Republike Srpske ili Brčko Distrikta BiH |
| "-" | nije dozvoljeno zaustavljanje autobusa radi ulaska ili izlaska putnika |

Oznake koje se koriste u Daljinaru imaju sljedeća značenja

| Oznaka | Značenje |
| --- | --- |
| - "AS" ........ | Autobusna stanica; |
| - "BČ D" .... | Brčko distrikt Bosne i Hercegovine; |
| - "FBiH; (1)" | Federacija Bosne i Hercegovine, Unskosanski kanton; |
| - "FBiH; (2)" | Federacija Bosne i Hercegovine, Posavski kanton; |
| - "FBiH; (3)" | Federacija Bosne i Hercegovine, Tuzlanski kanton; |
| - "FBiH; (4)" | Federacija Bosne i Hercegovine, Zeničkodobojski kanton; |
| - "FBiH; (5)" | Federacija Bosne i Hercegovine, Bosanskopodrinjski kanton; |
| - "FBiH; (6)" | Federacija Bosne i Hercegovine, Srednjobosanski kanton; |
| - "FBiH; (7)" | Federacija Bosne i Hercegovine, Hercegovačkoneretvanski kanton; |
| - "FBiH; (8)" | Federacija Bosne i Hercegovine, Zapadnohercegovački kanton; |
| - "FBiH; (9)" | Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo; |
| - "FBiH; (10)" | Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton 10 Livno; |
| - "GR" | Granični prijelaz; |
| - "KT" | Kružni tok; |
| - "LC" | Lokalna cesta; |
| - "MC" | Oznaka i broj magistralne ceste |
| - "NC" | Nekategorisana javna cesta; |
| - "MAS" | Međugradska autobusna stanica; |
| - "R" | Raskrsnica |
| - "RC" | Oznaka i broj regionalne ceste; |
| - "R1" | Raskrsnica na cesti sa redoslijedom nailaska prilikom utvrđivanja daljinara; |
| - "RS" | Republika Srpska |
| - "(Sjever)", "(Jug)", "(Istok)", "(Zapad)" i drugi pojam naveden unutar zagrada | Geografski pojam koji bliže određuje položaj autobusne stanice, stajališta, raskrsnice ili kružnog toka; |
| - "ŽS" | Željeznička stanica. |

Član 13f.

Prilikom planiranja i projektovanja reda vožnje prijevoznici su dužni da:

-  koriste podatke objavljene u Tabeli 1 prilikom planiranja općinskih, gradskih i kantonalnih autobusnih linija,

-  prilikom projektovanja reda vožnje federalne autobusne linije dužni su koristiti podatke iz Tabele 2;

-  naziv autobusne stanice, stajališta ili raskrsnice u redu vožnje kojeg projektuju navode istovjetno kako je to upisano u Daljinaru;

-  za projektiranje općinskih i gradskih autobusnih linija koriste udaljenosti iz vrste 3 ("Kilometara - Između kolodvora - Stvarno") za dobijanje kilometarske udaljenosti između kolodvora ili stajališta, nakon čega se iste zbrajaju radi utvrđivanja udaljenosti od polazne kolodvora ili stajališta u decimalnom iznosu kilometara koji se unosi u vozni red;".

- za projektiranje kantonalnih autobusnih linija koriste udaljenosti iz vrste 3 ("Kilometara - Između kolodvora - Stvarno") za dobijanje kilometarske udaljenosti između kolodvora ili stajališta, nakon čega iste zbrajaju i utvrđuju udaljenost od polaznog kolodvora ili stajališta u decimalnom iznosu kilometara, koju zaokružuju na način iz članka 4. stavak (1) Pravilnika i tu zaokruženu vrijednost kilometarske udaljenosti unose u vozni red;"

-  za projektovanje federalnih autobusnih linija koriste udaljenosti iz kolona "Udaljenost (km)- Između stanica" i "Udaljenost (km) - Ukupno", a u red vožnje unosi se vrijednost iz kolone "Udaljenost (km) - Ukupno" prema podacima iz Tabele 2;

-  "- za projektiranje voznog reda gradskih autobusnih linija koriste vremena iz vrste 6 ("Minimalno vrijeme vožnje (min) - Između kolodvora") za dobijanje vremena vožnje između kolodvora ili stajališta na koje dodaju vrijeme zadržavanja u skladu sa odredbama čl. 13f. i 13g. Pravilnika, te tako izračunato vrijeme putovanja između kolodvora ili stajališta zaokruže na način iz članka 6. stavak (2) Pravilnika i isto unose u vozni red, dok za projektiranje općinskih i kantonalnih autobusnih linija koriste vremena iz vrste 8 ("Minimalno vrijeme vožnje (min) - Zaokruženo") pri čemu razlika vrijednosti narednog i prethodnog vremena na kolodvoru ili stajalištu u Daljinaru predstavlja vrijeme vožnje između istih, na koje dodaju vrijeme zadržavanja u skladu sa odredbama čl. 13f. i 13g. Pravilnika, te isto unose u vozni red;".

-  za projektovanje reda vožnje federalnih autobusnih linija koriste vremena iz kolona "Minimalno vrijeme vožnje (min) - Između stanica" i "Minimalno vrijeme vožnje (min) - Ukupno", a u red vožnje unosi se vrijednost iz kolone "Minimalno vrijeme vožnje (min) - Zaokruženo" iz Tabele 2 i prema odredbama o zaokruživanju vremena vožnje;

- na izračunato vrijeme putovanja do stanice/stajališta na kojoj se obavlja ulazak ili izlazak putnika, dodaju na toj stanici/stajalištu vrijeme zadržavanja autobusa dato u minutama u koloni "Zadržavanje (o, k, f)" na općinskoj, gradskoj, kantonalnoj i federalnoj autobusnoj liniji, u skladu sa odredbama ovog pravilnika, pri čemu se dodavanje vremena vrši u retku reda vožnje u kojem se nalazi upisana ta stanica ili stajalište;

-  ako u koloni "Zadržavanje (o, k, f)" odgovarajuće tabele (Tabela 1 ili Tabela 2) stoji oznaka "DA", tada se na izračunato vrijeme vožnje za općinske i gradske, te kantonalne i federalne linije mora dodati najmanje 1 minut na svakom drugom stajalištu (na stajalištu broj 2, 4, 6,...itd), osim na završnom stajalištu na polasku i završnom stajalištuna povratku. Izuzetno, ako u toj koloni stoji broj "1" tada se dodaje najmanje jedan minut na vrijeme vožnje autobusa do tog stajališta, izuzev prvog i završnog na polasku ili povratku;

-  ako u koloni "Zadržavanje (o, k, f)" odgovarajuće tabele (Tabela 1 ili Tabela 2) stoji neka od vrijednosti: 1, 3 ili 5, tada se na izračunato vrijeme vožnje do te autobusne stanice na općinskoj, gradskoj, kantonalnoj i federalnoj autobusnoj liniji mora dodati najmanje toliko minuta na vrijeme vožnje do te autobusne stanice, osim na polaznoj i završnoj stanici na  polasku, te polaznoj i završnoj stanici na povratku;

-  ako u koloni "Zadržavanje (o, k, f)" odgovarajuće tabele (Tabela 1 ili Tabela 2) stoji vrijednost: 10, tada se na izračunato vrijeme vožnje do tog graničnog prijelaza mora dodati najmanje toliko minuta na vrijeme vožnje autobusa do tog prijelaza u smislu završavanja procedura za prelazak državne granice.

Član 13g.

Vrijednosti upisane u koloni "Zadržavanje (o, k, f)" Daljinara imaju pojedino značenje kako slijedi:

- "0" (nula) - nije dozvoljeno zaustavljanje autobusa radi ulaska ili izlaska putnika;

- "1" - minimalno vrijeme zaustavljanja autobusa u trajanju od jedne minute radi ulaska ili izlaska putnika na stajalištu, izraženo u minutama;

- "3, 5 ili 15" - minimalno vrijeme zaustavljanja autobusa u trajanju od tri, pet ili petnaest minuta radi ulaska ili izlaska putnika na autobusnim stanicama, izraženo u minutama. Ovo vrijeme se koristi prilikom planiranja redova vožnje autobusnih linija koji tranzitiraju navedenu autobusnu stanicu, a isto se ne koristi za polazne i završne autobusne stanice;

- "x" - korištenje stanice/stajališta podliježe propisima entiteta Republike Srpske ili Brčko Distrikta BiH.

- "10" - minimalno vrijeme zadržavanja autobusa na državnoj granici Bosne i Hercegovine;

- "DA" - dozvoljeno zaustavljanje autobusa radi ulaska ili izlaska putnika i odnosi se na rang linije naveden u koloni "Rang linije koja se može zaustavljati".

Član 13h.

Prilikom održavanja reda vožnje, vozač mora upravljati autobusom u skladu sa postavljenom prometnom signalizacijom i drugim ograničenjima brzine, kao i pravilima i odredbama sigurnosti prometa propisanim Zakonom o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 i 8/17) .

Član 14.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje primjena Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje ("Službene novine Federacije BiH", broj 36/98).

Član 14a.

Tabele Daljinara iz člana 13d. ovog Pravilnika biće objavljene na službenoj web stranici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija: www.fmpik.gov.ba. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje da važi Daljinar koji se primjenjuje za projektovanje redova vožnje federalnih autobusnih linija dat u Prilogu 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje ("Službene novine Federacije BiH", broj 88/13).

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zadržava pravo da na službenoj web stranici objavi Izvod iz Daljinara koji se primjenjuje za projektovanje redova vožnje federalnih autobusnih linija u cilju olakšaneprimjene od strane prijevoznika koji su zainteresovani za postupke usklađivanja redova vožnje.

Član 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Član 9.

(Prestanak važnosti)

(1) Prestaje da važi Daljinar i minimalna vremena vožnje za međuentitetske autobusne linije koje prolaze kroz Federaciju BiH dat u Privitku 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/11).

(2) Prestaje da važi Daljinar i minimalna vremena vožnje za federalne autobusne linije, dat u Privitku 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje ("Službene novine Federacije BiH", broj 91/14).

(3) Prestaje da važi Relacija F-160: "Čelić - Brčko "AS" - Lončari "AS" data u Privitku 2 Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/15).

(4) Prestaje da važi dio Daljinara koji se primjenjuje za područje Zeničko-dobojskog kantona dat u Privitku 1 Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje ("Službene novine Federacije BiH", broj 65/12) i izmijenjene relacije Daljinara koji se primjenjuje za područje Zeničkodobojskog kantona, objavljene u Privitku 4 Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje ("Službene novine Federacije BiH", broj

91/14).

(5) Prestaje da važi dio Daljinara koji se primjenjuje za područje Tuzlanskog kantona dat u Privitku 5 Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/15).

Član 10.

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Prilog 1

Tabela 1

Daljinar i minimalna vremena vožnje općinskih, gradskih i kantonalnih autobusnih linija

| Oznaka i naziv relacije | Stanica/ stajalište | Kilometara |  |  | Minimalno vrijeme vožnje (min) |  |  | Zadržavanje (o, k, f) | Rang linije koja se može zaustavljati | km/h | Oznaka ceste | Ukrštanje | Područje | Općina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Između stanica - Stvarno | Između stanica - Ukupno | Između stania - Zaokruženo | Između stanica | Ukupno | Zaokruženo |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Tabela 2

Daljinar i minimalna vremena vožnje federalnih autobusnih linija

| Oznaka i naziv relacije | Stanica/ stajalište | Udaljenost (km) |  | Minimalno vrijeme vožnje (min) |  | Rang linije koja se može zaustavljati | Zadržavanje (o, k, f) | Oznaka ceste | Ukrštanje | Područje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Između stanica | Ukupno | Između stanica | Ukupno |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Izmjene i dopune 32/18

Izmjene i dopune 57/12

Izmjene i dopune 57/12

Izmjena i dopuna 88/13

Izmjena i dopuna 88/13

Izmjena i dopuna 88/13

Izmjena i dopuna 91/14

Izmjene i dopune 32/18

Izmjena i dopuna 88/13

Izmjene i dopune 32/18

Izmjene i dopune 32/18

Izmjena i dopuna 33/11

Izmjene i dopune 32/18

Izmjena i dopuna 33/11

Izmjene i dopune 32/18

Izmjene i dopune 32/18

Izmjene i dopune 32/18

Izmjene i dopune 32/18

Izmjene i dopune 32/18

Izmjena i dopuna 57/12

Izmjena i dopuna 88/13

Izmjena i dopuna 57/12

Izmjena i dopuna 88/13

Izmjene i dopune 32/18

Izmjene i dopune 32/18

Izmjene i dopune 32/18

Izmjena i dopuna 57/12

Izmjena i dopuna 88/13

Izmjena i dopuna 88/13

Izmjene i dopune 32/18

Izmjena i dopuna 91/14

Izmjene i dopune 32/18

Izmjene i dopune 32/18